（第八面）

鉄道の駅（１の表に規定する部分を除く。）に関する整備項目の整備基準に関する事項（その１）

| 改札口 |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の改札口の基準 | 幅80cm以上 |  |  |
|  | 線状ブロック等の敷設 |  |  |

| 通路 |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗面又は滑りにくい表面 |  |  |  |
| 段を設ける場合の基準 | 手すりの設置 |  |  |
|  | 回り段の禁止 |  |  |
|  | 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる段 |  |  |
|  | 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない段 |  |  |
|  | 段の端に近接する通路及び踊場の部分に、点状ブロック等の敷設 |  |  |
| 当該通路の１以上の通路の基準 | 幅120ｃｍ以上 |  |  |
|  | 高低差がある場合の傾斜路等又は車いす使用者用特殊構造昇降機の設置 |  |  |
|  | 改札口及び出入口に接する部分の水平の確保 |  |  |
| 通路に設ける傾斜路及びその踊場の基準 | 幅は、段に代わる場合120cm以上、段に併設する場合90cm以上 |  |  |
|  | 勾配12分の１以下（高さ16cm以下の場合８分の１以下） |  |  |
|  | 高さが75cmを超える場合、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 |  |  |
|  | 手すりの設置 |  |  |
|  | 踊場及び傾斜路に接する通路の色と明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できる傾斜路 |  |  |

| 階段 | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- |
| 手すりの設置 |  |  |
| 主たる階段の回り段の禁止 |  |  |
| 粗面又は滑りにくい表面 |  |  |
| 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる段 |  |  |
| 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない段 |  |  |
| 階段の端に近接する通路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設 |  |  |

（Ａ４）

（第九面）

鉄道の駅（１の表に規定する部分を除く。）に関する整備項目の整備基準に関する事項（その２）

| エレベーター |  |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １日の乗降客数3,000人以上の駅の経路に５m以上の高低差がある場合 | 設置 |  |  |  |
|  | エレベーターの基準 | かごの幅140㎝以上 |  |  |
|  |  | かごの奥行き135㎝以上 |  |  |
|  |  | 車いすの転回に支障がないかごの平面形状 |  |  |
|  |  | かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置の設置 |  |  |
|  |  | かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置の設置 |  |  |
|  |  | かご及び昇降路の出入口の幅80cm以上 |  |  |
|  |  | かご内及び乗降ロビーに、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置 |  |  |
|  |  | かご内及び乗降ロビーに、視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の設置 |  |  |
|  |  | 乗降ロビーの幅及び奥行き150㎝以上 |  |  |
|  |  | 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置の設置 |  |  |
|  |  | かご内の背面には、車いす使用者が戸の開閉状態及びかご内の広さを確認できる平面鏡の設置 |  |  |
|  |  | かご内の側板に手すりの設置 |  |  |

| 便所 |  |  |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便所を設ける場合の１以上の便所の基準 | 車いす使用者用便房の基準 | 車いす使用者用便房の設置 |  |  |  |
|  |  | 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の基準 | 幅80cm以上 |  |  |
|  |  |  | 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止 |  |  |
|  |  | 車いす使用者用便房を設置した旨の表示 |  |  |  |
| 小便器を設ける場合の１以上の小便器の基準 | 床置式、壁掛式（受け口の高さ35㎝以下）、その他これらに類する小便器の設置 |  |  |  |  |
|  | 操作が容易な洗浄装置 |  |  |  |  |
| 便所を設ける場合の共通基準 | 濡れても滑りにくい仕上げの床 |  |  |  |  |
|  | 車いす使用者が使用する際に支障となる段の禁止 |  |  |  |  |
|  | 操作が容易な１以上の手洗いの水栓器具 |  |  |  |  |
|  | 手洗いの高さ75cm～80cm、下部に高さ65cm以上で奥行き45cm以上のけ込みの設置 |  |  |  |  |

（Ａ４）

（第十面）

鉄道の駅（１の表に規定する部分を除く。）に関する整備項目の整備基準に関する事項（その３）

| 案内板等 | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- |
| 高さ、文字の大きさ、表示等への配慮 |  |  |
| 視覚障害者が円滑に利用できる表示 |  |  |
| 車いす使用者用便房を設置した便所がある場合の位置の表示 |  |  |

| 乗客乗降場 | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- |
| 濡れても滑りにくい仕上げの表面 |  |  |
| プラットホームの両端への落下防止柵の設置 |  |  |
| プラットホームの縁端への点状ブロック等の敷設 |  |  |

（Ａ４）