（第八面）

道路に関する整備項目の整備基準に関する事項

| 歩道等 |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅員200㎝以上 |  |  |  |
| 歩道と車道とのすりつけ | すりつけ勾配12分の１以下 |  |  |
|  | 縁石等で区画、車いす使用者に支障となる段の禁止 |  |  |
| 横断歩道における中央分離帯等と車道とは同一高さですりつけ、縁石等で区画 |  |  |  |
| 歩行者の特に多い歩道に必要に応じて、消融雪施設の設置 |  |  |  |
| 必要に応じて、線状ブロック等又は点状ブロック等の敷設 |  |  |  |

| 立体横断施設 |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- |
| 横断歩道橋の幅員120㎝以上、地下横断歩道の幅員170㎝以上 |  |  |  |
| 段を設ける場合の基準 | 必要に応じて、手すりの設置 |  |  |
|  | 回り段の禁止 |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい表面 |  |  |
|  | 識別しやすく、かつ、つまずきにくい段 |  |  |
|  | 段の端に近接する歩道等及び踊場の部分に、点状ブロック等の敷設 |  |  |
| 階段を設ける場合の基準 | 手すりの設置 |  |  |
|  | 回り段の禁止 |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい表面 |  |  |
|  | 識別しやすく、かつ、つまずきにくい段 |  |  |
|  | 階段の端に近接する歩道等及び踊場の部分に、点状ブロック等の敷設 |  |  |
| 必要に応じて、エレベーターの設置 |  |  |  |

（Ａ４）

（第九面）

公園等（１の表に規定する部分を除く。）に関する整備項目の整備基準に関する事項

| 出入口 |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の出入口のの基準 | 幅120㎝以上 |  |  |
|  | 車いす使用者に支障となる段の禁止 |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい表面 |  |  |
|  | 勾配12分の１以下（傾斜路の高さ16㎝以下の場合８分の１以下） |  |  |

| 園路 |  | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の園路の基準 | 幅120㎝以上 |  |  |
|  | 車いす使用者に支障となる段の禁止 |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい表面 |  |  |
|  | 勾配12分の１以下（傾斜路の高さ16㎝以下の場合８分の１以下）、必要に応じて、踊場の設置 |  |  |
|  | 排水溝を設ける場合滑りにくい仕上げで車いすのキャスターが落ち込まない溝蓋 |  |  |
|  | 必要に応じて、点状ブロックの敷設 |  |  |

| ベンチ | 適 否 | ※ |
| --- | --- | --- |
| ベンチを設置する場合は、利用者が円滑に利用できる構造のベンチを設置 |  |  |

（Ａ４）